Laboratorio 6: Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de microcontrolador

Bernal Andrés F., y Rodríguez Julián.

Resumen— Este informe describe el diseño e implementación de un controlador PID digital para estabilizar un péndulo invertido usando un microcontrolador. El algoritmo se discretizó y se ejecutó en tiempo real, considerando efectos propios del dominio digital como el tiempo de muestreo, la cuantización y el retardo computacional. Aunque las ganancias teóricas sirven como punto de partida, se requirió una sintonización experimental debido al ruido, a las limitaciones del ADC y a la saturación del actuador PWM. Los resultados muestran que el sistema logra mantenerse en equilibrio con un ajuste adecuado, confirmando la eficacia del control digital para regular sistemas intrínsecamente inestables.

Palabras Claves–Control digital, PID discretizado, Microcontroladores, Tiempo de muestreo, Cuantización del ADC.

# Introducción

## El control discreto basado en microcontroladores se fundamenta en la evaluación periódica del estado del sistema mediante un tiempo de muestreo fijo, permitiendo implementar algoritmos de control que operan sobre señales digitalizadas. A diferencia del control continuo, donde las acciones se actualizan de manera ininterrumpida, en el dominio discreto la evolución del controlador depende explícitamente de los valores presentes y pasados de la señal de error, lo que introduce el concepto de memoria del sistema. Para ejecutar un PID digital es necesario discretizar sus componentes proporcional, integral y derivativo, obteniendo expresiones en diferencias finitas que el microcontrolador computa en cada iteración. Este proceso implica considerar efectos como la cuantización del ADC, el retardo computacional y las limitaciones de resolución del actuador PWM. En conjunto, estos elementos definen el comportamiento del controlador y condicionan la capacidad del sistema para estabilizar dinámicamente el péndulo invertido.

- Discretización:

La discretización es el proceso mediante el cual un sistema o controlador originalmente formulado en tiempo continuo se transforma a su equivalente en tiempo discreto para ser ejecutado por un microcontrolador. En este contexto, las señales continuas se muestrean cada Ts segundos, obteniendo valores numéricos que representan el estado del sistema en instantes puntuales. Para operar con estas señales, las ecuaciones diferenciales del controlador continuo deben

reescribirse como ecuaciones en diferencias que relacionen los valores actuales y pasados.

# COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR

Aplicar técnicas de control discreto para diseñar, discretizar e implementar un controlador PID digital en un microcontrolador, garantizando la estabilización del péndulo invertido mediante el uso adecuado del muestreo, el procesamiento de estados anteriores y la sintonización experimental.

# Desarrollo de la práctica

Para el desarrollo de la práctica se tomó como base el modelado y la caracterización dinámica obtenida en el Laboratorio 3, donde se identificaron los parámetros fundamentales del péndulo invertido y se validó su representación matemática en el dominio continuo. A partir de este modelo previo, se procedió a implementar en el microcontrolador las ecuaciones discretizadas del controlador PID, incorporando explícitamente las constantes 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 y Kd necesarias para regular el comportamiento del sistema. Estas ecuaciones se ejecutan en cada ciclo de muestreo, utilizando el error actual y los estados anteriores para calcular la acción de control digital que se envía al actuador mediante una señal PWM. Con esta estructura se trasladó el diseño teórico del controlador al entorno embebido, permitiendo evaluar su desempeño en tiempo real sobre la planta física.

- Discretización del Controlador PID

El controlador PID continuo se expresa como:

ut=Kpet+Ki∫eτdτ+Kddt(t)de

Ecuación 1. Controlador continuo.

Para implementarlo en un microcontrolador, se discretiza mediante un tiempo de muestreo 𝑇𝑠, reemplazando las operaciones continuas por aproximaciones en diferencias.

- Término Proporcional (P)

Este término no requiere discretización, ya que depende solo del error actual:

uP​[k]=Kp​e[k]

Ecuación 2. Discretización del término proporcional.

- Término Integral (I)

La integral continua se aproxima usando una suma acumulativa (método rectangular hacia adelante):

∫e(τ)dτ ⟶ i=∑​e[i]Ts​

Ecuación 3. Integral continua para discretizar el termino integral

Por tanto:

uI​[k]=uI​[k-1]+Ki​Ts​e[k]

Ecuación 4. Discretización del término integrador.

Este término introduce memoria, pues depende del estado anterior del integrador.

- Término Derivativo (D)

La derivada continua se reemplaza por una diferencia hacia atrás:

dt(t)de ≈ e[k]-ek-1Ts

Ecuación 5. Termino derivativo a discretizar.

Por tanto:

uD​k=Kd​e[k]-e[k-1]​Ts​

Ecuación 6. Termino derivativo discretizado.

A menudo se filtra este término para reducir ruido, pero la forma básica es la mostrada.

- PID Discreto Completo

Sumando los tres componentes:

uk=Kpek+uIk+Kde[k]-e[k-1]Ts

Ecuación 7. Suma de los tres componentes para la discretización del controlador analógico presentado en la guía de laboratorio 3.

# Análisis de resultados

# Conclusiones

- Referencias

- “