## 1. Recepción y enfriamiento

La leche llega a la planta en vehículos cisterna y es descargada hacia los tanques de recepción. Antes de ingresar al proceso se realizan controles de calidad. Después, la leche se enfría y permanece almacenada a baja temperatura hasta pasar a las siguientes operaciones.

Equipo industrial: Tetra Pak Storage Tank
Capacidad: 5.000–30.000 L
Costo aproximado: US$15.000–45.000

Variables a controlar:

- Temperatura.

- Nivel.

- Caudal.

- Presión.

Medio de transporte: tubería sanitaria de acero inoxidable + bomba centrífuga sanitaria.

Normas aplicables:

- Decreto 616 de 2006: establece requisitos para la recepción, enfriamiento y almacenamiento de la leche cruda, incluyendo equipos de recepción y tanques de almacenamiento.

- Resolución 2674 de 2013: establece requisitos sanitarios para equipos, utensilios, instalaciones y superficies en contacto con alimentos.

- Codex CXC 57-2004: buenas prácticas de higiene para la leche y productos lácteos.

## 2. Filtración y clarificación

Una vez recibida, la leche pasa por sistemas de filtración y posteriormente puede ingresar a un clarificador centrífugo. Esta etapa permite retirar partículas e impurezas antes de continuar con el procesamiento.

Equipo industrial: Tetra Pak Clarifier
Costo aproximado: US$40.000–80.000

Variables a controlar:

- Caudal.

- Presión.

- Temperatura.

- Diferencial de presión.

Medio de transporte: tubería sanitaria + bomba centrífuga sanitaria.

Normas aplicables:

- Decreto 616 de 2006, Art. 27: contempla expresamente sistemas de clarificación y filtración entre los equipos de las plantas de higienización de leche.

- Resolución 2674 de 2013: establece condiciones sanitarias para los equipos y superficies.

- Codex CXC 57-2004: establece prácticas de higiene durante el manejo y procesamiento de la leche.

## 3. Separación y estandarización

En esta etapa se utiliza un separador centrífugo para separar la crema de la leche descremada. Después se realiza la estandarización, mezclando nuevamente las corrientes en proporciones controladas para obtener el contenido de grasa deseado.

Por ejemplo, este proceso permite obtener leche entera, semidescremada o descremada.

Equipo industrial: Tetra Pak Separator + Standardization Unit
Costo aproximado: US$80.000–160.000

Variables a controlar:

- Caudal.

- Presión.

- Temperatura.

- Porcentaje de grasa.

- Flujo de crema y leche descremada.

Medio de transporte: tuberías sanitarias + bombas centrífugas sanitarias.

Normas aplicables:

- Decreto 616 de 2006: requisitos generales para el procesamiento e higienización de la leche.

- Resolución 2674 de 2013: requisitos de diseño, materiales, limpieza y mantenimiento de los equipos.

- Codex CXC 57-2004: buenas prácticas de higiene y control del proceso.

Importante: estas normas establecen condiciones sanitarias y de procesamiento, pero no establecen, por ejemplo, una velocidad específica del separador o unas RPM determinadas. Esos parámetros dependen del equipo y del diseño de la planta.

## 4. Homogeneización

La leche estandarizada pasa al homogeneizador, donde se somete a alta presión para disminuir el tamaño de los glóbulos de grasa. Esto evita que la grasa se separe y permite obtener una leche más uniforme.

Equipo industrial: Tetra Pak Homogenizer 250
Capacidad de referencia: alrededor de 10.000 L/h
Costo aproximado: US$110.000–150.000

Variables a controlar:

- Presión de homogeneización.

- Temperatura.

- Caudal.

Medio de transporte: tubería sanitaria + bomba de alta presión.

Normas aplicables:

- Decreto 616 de 2006, Art. 27: establece que las plantas de higienización deben contar con equipos de homogeneización cuando corresponda al proceso.

- Resolución 2674 de 2013: requisitos sanitarios de diseño, materiales, limpieza y mantenimiento.

- Codex CXC 57-2004: prácticas higiénicas para procesamiento de leche.

## 5. Pasteurización HTST

La leche se dirige hacia un pasteurizador de placas, donde se calienta rápidamente y permanece durante el tiempo requerido antes de ser enfriada.

En Colombia, el Decreto 616 de 2006 establece para la pasteurización continua una temperatura de 72–76 °C durante 15–17 segundos. Por eso, esta etapa requiere un control preciso de temperatura y tiempo.

Equipo industrial: Tetra Pak Pasteurizer D
Capacidad: aproximadamente 2.000–60.000 L/h
Costo aproximado: US$100.000–300.000

Variables a controlar:

- Temperatura.

- Tiempo de residencia.

- Caudal.

- Presión.

- Temperatura de salida.

Medio de transporte: tubería sanitaria + bomba centrífuga + canales del intercambiador de placas.

Normas aplicables:

- Decreto 616 de 2006, Arts. 27–28: requisitos de los equipos de higienización y condiciones de pasteurización.

- Resolución 2674 de 2013: requisitos sanitarios de equipos e instalaciones.

- Codex CXC 57-2004: control higiénico del proceso.

Para el P&ID esta es una etapa especialmente importante porque se pueden representar TT, TIC, válvula de control, tubo de retención y válvula de desvío de flujo.

## 6. Microfiltración

La microfiltración utiliza membranas para realizar una separación adicional de partículas y microorganismos. Es una tecnología que puede utilizarse en determinadas líneas industriales, pero no es obligatoria para toda la leche.

Equipo industrial: GEA Membrane Filtration System
Costo aproximado: US$80.000–180.000

Variables a controlar:

- Presión transmembrana.

- Caudal.

- Temperatura.

- Flujo de permeado.

- Presión de alimentación.

Medio de transporte: tubería sanitaria + bomba de alimentación + módulos de membranas.

Normas aplicables:

- Resolución 2674 de 2013: condiciones sanitarias de equipos y superficies.

- Decreto 616 de 2006: requisitos generales relacionados con la higienización y procesamiento de la leche.

- Codex CXC 57-2004: prácticas de higiene y control de operaciones.

Nota: no se debe afirmar que el Decreto 616 obliga a utilizar microfiltración. Es una alternativa tecnológica.

## 7. Tratamiento UHT/UAT

El tratamiento UHT/UAT permite producir leche de larga vida útil. La leche se somete a una temperatura elevada durante un tiempo muy corto y posteriormente se mantiene en condiciones que eviten una nueva contaminación.

Equipo industrial: Tetra Pak Indirect UHT Unit DE
Capacidad: aproximadamente 1.000–40.000 L/h
Costo aproximado: US$180.000–300.000

Variables a controlar:

- Temperatura.

- Tiempo de tratamiento.

- Caudal.

- Presión.

- Condiciones asépticas.

Medio de transporte: tubería sanitaria cerrada + bomba de proceso + intercambiadores de calor.

Normas aplicables:

- Decreto 616 de 2006: reconoce los tratamientos UHT/UAT dentro de los procesos de higienización y establece requisitos para los equipos y condiciones posteriores al tratamiento.

- Resolución 2674 de 2013: condiciones sanitarias de fabricación y equipos.

- Codex CXC 57-2004: buenas prácticas de higiene y prevención de contaminación.

## 8. Almacenamiento y envasado

Después del tratamiento térmico, la leche pasa a un tanque de almacenamiento antes de llegar al sistema de envasado. En una línea UHT se utilizan tanques y tuberías asépticas para evitar que el producto se contamine nuevamente.

Finalmente, una llenadora automática introduce la leche en los envases y los sella.

Equipos industriales:

- Tetra Pak Aseptic Tank.

- Tetra Pak E3.

Costo aproximado: US$150.000–250.000 para el sistema de almacenamiento/envasado, dependiendo de la configuración.

Variables a controlar:

- Nivel.

- Temperatura.

- Presión.

- Caudal.

- Condiciones asépticas.

Medio de transporte: tubería sanitaria cerrada + bomba sanitaria + sistema de llenado.

Normas aplicables:

- Decreto 616 de 2006: requisitos para almacenamiento de leche y condiciones de las plantas de higienización.

- Resolución 2674 de 2013: requisitos sanitarios de almacenamiento, equipos, instalaciones y envasado.

- Codex CXC 57-2004: higiene durante almacenamiento, transporte y manipulación.