/

# Procesos Industriales en la Fabricación de Productos Lácteos

Procesamiento de leche, control de variables, transporte de fluidos y equipos industriales.

## Introducción y Diagrama General del Proceso

La leche es un producto altamente perecedero que requiere procesos industriales controlados para garantizar su inocuidad, calidad y vida útil.

###### Recepción	Filtración	Separación

Homogeneización	Pasteurización

HTST

Variables principales controladas a lo largo del proceso: temperatura, presión, caudal, nivel, tiempo y condiciones sanitarias.

## Recepción, Enfriamiento y Filtración

- La leche llega mediante vehículos cisterna y se descarga en tanques de recepción

- Se realizan controles de calidad y se mantiene a baja temperatura

- Pasa por sistemas de filtración y clarificación para eliminar partículas e impurezas

Equipos: Tetra Pak Storage Tank, Tetra Pak Clarifier, bombas centrífugas sanitarias.

Temperatura, nivel, caudal, presión, diferencial de presión

Tanques US$15.000–45.000 | Clarificadores US$40.000–80.000

# Separación, Estandarización y Homogeneización

Separación Centrífuga

Divide la leche en crema y leche descremada mediante fuerza centrífuga de alta velocidad.

Estandarización

Mezcla crema y leche descremada en proporciones controladas para alcanzar el porcentaje de grasa objetivo.

Homogeneización

Reduce el tamaño de glóbulos de grasa mediante alta presión, mejorando estabilidad y textura del producto.

Variables: Caudal, temperatura, presión, porcentaje de grasa, flujo de crema y leche descremada.

Costos: Separación y estandarización US$80.000–

160.000 | Homogeneizador US$110.000–150.000

### Tratamientos Térmicos: Pasteurización y UHT

72–76 °C durante

15–17 segundos. Elimina microorganismos patógenos conservando propiedades nutricionales y organolépticas de la leche.

Tratamiento

Temperaturas superiores durante tiempos muy cortos. Produce leche de larga vida útil manteniendo condiciones asépticas estrictas.

Variables Críticas

  - Temperatura y tiempo de residencia

  - Caudal y presión de proceso

  - Temperatura de salida

  - Condiciones asépticas

Equipos: Tetra Pak Pasteurizer, Tetra Pak UHT Unit.

Costos: Pasteurización US$100.000–

300.000 | UHT US$180.000–300.000

#### Almacenamiento, Envasado y Limpieza CIP

Almacenamiento y Envasado

Después del tratamiento térmico, la leche pasa a tanques de almacenamiento antes del envasado. En procesos UHT se utilizan sistemas cerrados y asépticos para evitar

Sistema CIP — Cleaning In Place

Limpia internamente tuberías, tanques, bombas e intercambiadores sin desmontarlos.

Variables: nivel, temperatura, presión, caudal, conductividad y condiciones asépticas.

contaminación.	01

Enjuague inicial

03

Enjuague intermedio

05

Enjuague final

02

Lavado alcalino

04

Lavado ácido

06

Sanitización

# Transporte de Fluidos y Equipos Utilizados

El transporte interno de la leche se realiza mediante sistemas cerrados para evitar contaminación y mantener condiciones sanitarias estrictas.

Tuberías Sanitarias

Acero inoxidable sanitario con superficies internas lisas, resistencia a la corrosión y diseño que facilita limpieza y desinfección completa.

Bombas Centrífugas

Para leche fluida en etapas de baja viscosidad. Alta eficiencia hidráulica y diseño higiénico con sellos sanitarios certificados.

Bombas Desplazamiento Positivo

Para productos viscosos como crema y concentrados. Garantizan caudal constante independientemente de la contrapresión.

Bombas de Alta Presión

Para el proceso de homogeneización. Generan presiones de hasta 300 bar para reducir el tamaño de glóbulos de grasa.

Principales fabricantes: Tetra Pak · GEA · Alfa Laval · SPX FLOW · Fristam · Grundfos

##### Variables de Control y Automatización

Temperatura Tratamientos térmicos y almacenamiento

Presión Transporte y homogeneización

Variables Principales de Control

Caudal y Nivel Control de producción y tanques

Tiempo y % Grasa Pasteurización, UHT y estandarización

Arquitectura de Automatización

Sensores	PLC	HMI/SCADA	Supervisión

#### Normatividad y Equipos Industriales

Principales Normas en Colombia	Criterios de Diseño Sanitario

Decreto 616 de 2006

Requisitos para producción, procesamiento, almacenamiento y comercialización de leche en Colombia.

3-A Sanitary Standards — normas de diseño higiénico para equipos

- EHEDG — European Hygienic Engineering s Design Group

Resolución 2674 de 2013

Requisitos sanitarios para instalaciones, equipos, fabricación, almacenamiento y transporte de alimentos.

ASME BPE — estándares para bioprocesamiento y farmacia

- Materiales aptos para contacto con alimentos

- Diseño que facilite limpieza y evite acumulación de producto

Codex Alimentarius CXC 57-2004

Prácticas de higiene para leche y productos lácteos a nivel internacional.

La selección de equipos depende de la capacidad de producción y nivel de automatización requerido.

# Conclusiones

La fabricación industrial integra recepción, filtración, separación, homogeneización, tratamiento térmico, almacenamiento y envasado.

Control de Proceso

El control de temperatura, presión, caudal, nivel y tiempo garantiza calidad e inocuidad del producto final.

El transporte por tuberías y bombas sanitarias en sistemas cerrados reduce el riesgo de contaminación.

Los sistemas CIP, la instrumentación y la automatización son claves; los equipos requieren inversiones de decenas a cientos de miles de dólares.

"La calidad de un producto lácteo no depende únicamente del tratamiento térmico, sino del control sanitario, automático y continuo de todo el proceso industrial."