Datos

Diámetro de la botella = 2 cm = 0.02 m = Avance por botella

Cantidad de botellas = 18 botellas

Tiempo de llenado = 3 s por botella

tambor de arrastre -> Dt : 6.366 cm = 0.06366 m

Cálculos

tambor de arrastre: Circunferencia=π×Dt = 20 cm

1 vuelta completa del tambor avanza 20 cm

Motor:Tambor=5:1 -> motor da 0.5 vueltas el tambor da 0.1 vueltas

Pulsos por posicionamiento=0.5 vueltas×1000 pulsos/vuelta = 500 pulsos

Configuración: Pn202 = 8192 = 1024, Pn203 = 1000 = 125.

Relación seleccionada

Relación 5:1

Piñón (motor): 20 dientes

Rueda (tambor): 100 dientes

GRAFCET NIVEL 1

ETAPA 0: REPOSO

Estado inicial del sistema: Servomotor deshabilitado, válvula de llenado cerrada, contador de botellas en cero.

Transición: Start pulsado, servomotor listo y no fallas.

ETAPA 1: HABILITAR SERVO

Servo, Enable = 1. Se inicia un temporizador de estabilización de 0.5 segundos – servo.

Transición: Se activa cuando transcurren 0,5.

ETAPA 2: POSICIONAR PRIMERA BOTELLA

Se envía PTI. Posición primera botella.

Transición: posicionamiento Servo.

ETAPA 3: LLENADO

Se activa la válvula de llenado y simultáneamente se inicia el temporizador de 3s.

Transición: cumple 3s.

ETAPA 4: INCREMENTAR CONTADOR

Válvula desactivada. Contador incrementa (C = C + 1).  Evaluar si se ha alcanzado el total de botellas.

Transición T45: Valor del contador < total de botellas.

Transición T46: Valor del contador == total de botellas.

ETAPA 5: POSICIONAR SIGUIENTE BOTELLA

PTI para avanzar y posicionar siguiente botella.

Transición: Servomotor posicionado entonces retorna etapa 3.

ETAPA 6: FIN PROCESO

Servomotor deshabilitado, válvula cerrada, contador se mantiene en el valor final. El proceso queda detenido hasta un nuevo Start, Nuevo valor contador == 0.

SUPERVISIÓN DE PARADAS Y EMERGENCIAS

El sistema cuenta con una supervisión permanente que, ante cualquiera de las siguientes condiciones, interrumpe inmediatamente el proceso y lleva todas las salidas a estado seguro:

Activación del botón de paro de emergencia físico

Activación del botón Stop

Detección de fallo en el servomotor (Servo_Fault = 1)

En cualquiera de estos casos, se desactivan inmediatamente:

La habilitación del servomotor (Servo_Enable = 0)

La válvula de llenado (Válvula = 0)

La generación del tren de pulsos PTI

Todos los temporizadores en curso

Para reanudar el proceso después de una condición de parada o emergencia, se requiere un reset manual y luego pulsar nuevamente Start, retornando a la etapa 0

PTI = 500

Servos_Pos = 1

Start =1

C==T_Botellas

C<T_Botellas

Servo=1                        Válvula=0                                       C=C+1

T_llenado = 1

T_llenado = 3s

Servo=0                        Válvula=1

Servo_Pos=1

PTI = 500

T_Estab=1

Servo=1                                   T_Estab (500ms)

Start=1 & Servo_Rdy=1&                           Servo_Fault=0

Servo=0                        Válvula=0                                       C=0

00

Servo=0                        Válvula=0                                       C=0

6

5

4

3

2

1

Grafcet Nivel 2