UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

FORMATO PROPUESTA TIPO 3

PROPUESTA DE OPCIÓN DE GRADO (mencione si es trabajo de grado o desarrollo tecnológico): Trabajo de grado

| No | Código | Nombre |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7003748 | Andres Felipe Bernal Urrea |
| 2 | 7003932 | Andres Camilo Bernal Ospina |
| 3 |  |  |

# TÍTULO

Aerogenerador de eje vertical (VAWT) tipo Savonius de geometría variable para asegurar una velocidad constante a diferentes condiciones de viento

  - Resumen (tentativo):

Este trabajo presenta el diseño y la evaluación de un aerogenerador de eje vertical con palas con capacidad de ser ajustadas, desarrollado como una solución novedosa para mejorar el aprovechamiento de la energía eólica en escenarios de generación distribuida y sostenible. En una primera fase se evaluó el rendimiento eléctrico, la estabilidad en velocidad de rotación y el coeficiente de potencia de un prototipo de base. Posteriormente, se realizaron las mejoras de la geometría y del mecanismo de ajuste de las palas orientadas hacia la mejor captación de la energía del viento. Para alcanzar un funcionamiento estable ante las distintas condiciones de operación se implementó un sistema de control que permite abrir la pala de manera dinámica. Finalmente, se pudo validar el rendimiento del aerogenerador de forma experimental mediante la medición de la energía producida, la velocidad de rotación y el coeficiente de potencia, mostrándose el potencial de la propuesta como solución técnica para escenarios de bajas velocidades de viento.

# ANTECEDENTES

Buscando soluciones eficientes para capturar la energía eólica a bajas velocidades de aire, las generadoras de eje vertical han sido objeto de creciente atención en la investigación científica, estando los rotores Savonius entre los más destacados por su facilidad de construcción y buen comportamiento en lugares urbanos o en situaciones de vientos irregulares y los desarrollos recientes en turbinas de geometría variable representan nuevas oportunidades en la mejora del aprovechamiento de la energía, aunque en la literatura científica continúan siendo escasos los trabajos que aún combinan los conceptos de los rotores Savonius y mecanismos de ajuste de geometría de las palas, por lo que siguen existiendo justificadas investigaciones experimentales que analicen las eficiencias de estas operando en condiciones controladas y de comparación.

A continuación, se mostraran los filtros realizados para obtener algunos documentos referencia que pueden ser relevantes para el desarrollo de este trabajo:

- “Vertical axis wind turbine” = 2378 resultados

- “Savonius rotor” = 550 resultados

- “Variable geometry wind turbine” = 155 resultados

- ("Vertical axis wind turbine" OR "Savonius") AND ("adjustable blades" OR "variable geometry") = 7 resultados

- ("Vertical axis wind turbine" OR "Savonius") AND ("adjustable blades" OR "variable geometry") AND ("performance" OR "power coefficient") = 4 resultados

Se presenta un estudio experimental sobre el desempeño de una turbina eólica de eje vertical con geometría de palas variable, del diseño desarrollado por Austin Farrah. Este se compara experimentalmente con el desempeño de una turbina Savonius tipo Bach de tamaño equivalente, utilizando el mismo generador eléctrico e instrumentación de medición en un túnel de viento.

Este trabajo presenta los resultados del desarrollo de una turbina eólica de eje vertical compuesta por palas planas de geometría variable, aplicada en operaciones con bajas velocidades de viento. El nuevo concepto de turbina eólica de eje vertical con palas de apertura variable se presenta como un prototipo innovador, en el cual los detalles mecánicos resultan fundamentales para el control natural de la apertura de las palas.

En este contexto, el presente artículo propone una turbina eólica Savonius de eje vertical ajustable (SVAWT, por sus siglas en inglés). Esta se compone de tres módulos: un módulo de absorción de energía, un módulo de recuperación de energía y un módulo de conversión de energía.

- El módulo de absorción de energía está conformado por cuatro palas distribuidas en dos capas de manera escalonada. La relación de solapamiento entre las palas puede ajustarse en función de la velocidad del viento, lo cual garantiza que la SVAWT alcance una mayor eficiencia en la transferencia de energía.

- El módulo de recuperación de energía ajusta dicha relación de solapamiento de manera continua, aprovechando tanto la autorrotación como la revolución orbital de los engranajes.

En conclusión, los antecedentes revisados muestran que, si bien ha habido un comportamiento confiable de las turbinas de eje vertical tipo Savonius en condiciones de vientos débiles, sus limitaciones en el desempeño hacen que se busquen configuraciones de geometrías en continuo cambio. Hay pocos estudios en relación con turbinas de palas modificables; sin embargo, estos estudios sugieren un considerable aumento del coeficiente de potencia con la modificación continua de parámetros de solapamiento y apertura de las palas. Esto justifica el estudio y la continuidad de nuevos prototipos, como el aerogenerador Savonius de eje vertical modificado, ya que permitirá no solo mejorar la captura de energía bajo condiciones de viento moderado, sino también contribuir al desarrollo de la diversidad de la tecnología eólica para integrarse en un contexto urbano y rural en donde la disponibilidad de recursos es escasa.

# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## IDENTIFICACIÓN

En el análisis preliminar del sistema propuesto se han identificado una serie de síntomas que permiten evidenciar la presencia de una situación problemática en torno a la generación de energía eólica mediante un aerogenerador de eje vertical con palas ajustables. Para dar soporte objetivo al diagnóstico, cada síntoma se asocia con un indicador cuantificable y su respectiva unidad de medida, lo cual permitirá realizar un seguimiento riguroso durante la fase de implementación y evaluación del proyecto:

- Síntoma: Bajo nivel de generación de energía en comparación con lo esperado.

- Indicador: Promedio mensual de energía eléctrica generada frente al valor proyectado.

- Unidad de medida: kilovatios-hora por mes (kWh/mes).

- Síntoma: Inestabilidad en la velocidad de rotación del eje.

- Indicador: Variación de la velocidad angular del rotor respecto a su valor nominal.

- Unidad de medida: revoluciones por minuto (rpm).

- Síntoma: Bajo aprovechamiento de la energía cinética del viento.

- Indicador: Coeficiente de potencia obtenido respecto a la potencia eólica disponible en el área barrida.

- Unidad de medida: porcentaje (%).

## DESCRIPCIÓN

En la situación ideal, el aerogenerador de eje vertical con palas ajustables debería generar una cantidad de energía eléctrica acorde con los valores proyectados en función de la velocidad del viento disponible, mantener una velocidad de rotación estable del eje y aprovechar de manera eficiente la energía cinética del flujo de aire incidente. Sin embargo, la situación actual muestra una brecha respecto a esos parámetros: la producción energética medida es inferior al promedio esperado en kWh/mes, la velocidad angular del rotor presenta variaciones significativas frente a su valor nominal y el coeficiente de potencia se encuentra por debajo de los niveles de referencia establecidos para este tipo de sistemas. Estas evidencias permiten definir el problema como la diferencia existente entre el desempeño esperado y el realmente alcanzado en términos de generación, estabilidad operativa y eficiencia aerodinámica.

## PLANTEAMIENTO

¿Qué ajustes en el diseño y el control de un aerogenerador de eje vertical con palas ajustables permiten incrementar la generación eléctrica, estabilizar la velocidad de rotación y elevar el coeficiente de potencia respecto a su estado actual?

- JUSTIFICACIÓN

- Perspectiva científica y académica: el estudio contribuye con información experimental y analítica sobre la relación entre geometría variable, velocidad de rotación y coeficiente de potencia en aerogeneradores de eje vertical. Estos resultados pueden servir como referencia para investigaciones posteriores y fortalecer la formación en energías renovables y dinámica de fluidos aplicada.

- Perspectiva técnica: la implementación de un aerogenerador de eje vertical con palas ajustables permite explorar configuraciones que mejoran la estabilidad del sistema y la relación entre la energía captada y la energía disponible. Este enfoque abre la posibilidad de contar con un sistema más adaptable a diferentes condiciones de viento en comparación con diseños fijos.

- Perspectiva ambiental: al proponer una alternativa de generación distribuida basada en energía eólica, el proyecto fomenta el uso de fuentes limpias y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, con impacto positivo en la disminución de emisiones contaminantes.

- Perspectiva económica: al mejorar el desempeño de un sistema de bajo costo de instalación y mantenimiento, se abre la posibilidad de contar con soluciones energéticas viables para pequeñas comunidades, empresas o instituciones, reduciendo gastos de electricidad y diversificando la matriz energética.

Para concluir con el planteamiento del problema se realizó un diagrama Ishikawa que parte desde la identificación del problema, mostrando algunos puntos clave con los cuales se puede enfocar la búsqueda de una solución:

1. Diseño de palas geométrico y/o aerodinámico

Se evidencia que el rendimiento está limitado por perfiles de pala no apropiados para el rango de velocidad de viento, longitudes-cordas no apropiadas, ángulos de paso fijos o rígidos, interferencia entre las palas, y errores en bordes de palas que producen pérdidas aerodinámicas.

2. Sistema de control y/o estrategia de control

Se manifiestan deficiencias como la carencia de control activo del paso, ajustes del regulador no estandarizados, baja robustez ante ráfagas, algoritmos de optimización del coeficiente de potencia ineficientes, y estrategias de protección en el límite de la conservación.

3. Condiciones relacionadas con el viento y/o entorno

Se ven implicados factores circunstanciales como la turbulencia, el gradiente vertical del viento, los obstáculos cercanos, los microclimas con ráfagas frecuentes y el mal montaje que pueden mermar la eficiencia.

4. Materiales y/o estructura y/o tolerancias

Pueden surgir problemas en el ámbito estructural como la deformación de las palas, los juegos mecánicos, las vibraciones, las resonancias, la corrosión o el desgaste que afectan las capacidades de captación y transmisión de energía.

5. Sensores, instrumentación y/o mediciones

Los inconvenientes como los errores en la localización, en la calibración, en el fallo por sensores del viento y su posición, el retardo en adquirir datos, la falta de redundancia disminuye la efectividad de control.

6. Mantenimiento y/o operación y/o parámetros

Se dan manifestaciones como deficiencias de mantenimiento y operación, la suciedad acumulada por intervalos de limpieza extensos, ajustes del TSR no apropiados, carencia de formación en operación, y pérdidas por lubricación o frenos. Esto puede llegar a perjudicar el rendimiento global.

# OBJETIVOS

## OBJETIVO GENERAL

Diseñar y evaluar un aerogenerador de eje vertical con palas ajustables que permita incrementar la generación eléctrica, lograr una mayor estabilidad en la velocidad de rotación y elevar el coeficiente de potencia, con el fin de establecer una alternativa viable de aprovechamiento de la energía eólica en contextos de generación distribuida y sostenible.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el comportamiento actual de la generación eléctrica, la estabilidad en la velocidad de rotación y el coeficiente de potencia del aerogenerador de eje vertical con palas ajustables.

- Diseñar las modificaciones necesarias en la geometría y el mecanismo de ajuste de palas para mejorar el aprovechamiento de la energía cinética del viento.

- Implementar un sistema de control que permita regular la apertura de las palas y mantener condiciones de operación estables en diferentes regímenes de viento.

- Validar experimentalmente el desempeño del prototipo construido mediante la medición de energía generada, velocidad de rotación y coeficiente de potencia.

- ALCANCE O DELIMITACIÓN DE LA PROPUESTA

El presente proyecto se centrará en el diseño, la construcción y la evaluación experimental de un prototipo de aerogenerador de eje vertical del tipo Savonius con palas de geometría regulable. El sistema que se generará será capaz de variar el ángulo o abertura de las palas de forma controlada con el fin de mantener una velocidad de rotación constante del generador ante distintos vientos. El proyecto fundamentalmente explorará lo siguiente:

- La caracterización aerodinámica a bajo nivel del prototipo en un rango de velocidades de viento bajas y medias (2–8 m/s).

- El desarrollo de un sistema de variación (mecánico y/o controlado) capaz de adaptarse a las variaciones del viento.

- La definición de un sistema de control destinado a actuar sobre el ángulo de las palas con el fin de estabilizar las RPM del generador.

- La evaluación experimental de ciertas variables: cantidad de energía generada, estabilidad de la velocidad de rotación o RPM y de la potencia del aerogenerador (Cp).

- La comparación de las distintas características generadas frente a un rotor Savonius convencional en el que se replicarán las dimensiones.

El ámbito técnico y experimental del proyecto se clausurará en:

- La experimentación en túneles de viento o en laboratorio, dejando de lado las pruebas a gran escala en el campo abierto.

- La fabricación de un modelo a escala reducida (escala laboratorio), la cual nos permitirá verificar el principio de funcionamiento, pero sin entrar en aspectos de instalación real de sistemas en entorno urbano o rural.

- El estudio en regímenes de viento bajos y medios (2-8 m/s), típicos de ambientes urbanos y semiurbanos, dejando fuera regímenes con alta velocidad del viento.

- La valoración del rendimiento eléctrico simplemente en términos de potencia eléctrica generada y estabilidad en las RPM, o el acoplamiento a redes de gran escala compatible

- El estudio comparativo con un rotor Savonius normal como la referencia, dejando de lado la comparación con otros aerogeneradores de eje horizontal o con tecnologías comerciales.

# MARCO REFERENCIAL

Establece el marco de trabajo de todo el proyecto.

## MARCO TEÓRICO

Descripción de las teorías usadas para dar solución a la situación problemática.

Es importante citar adecuadamente los autores y fuentes de información.

## MARCO CONCEPTUAL*

Se usa cuando se requiere aclarar conceptos con connotación distinta a la usualmente reconocida.  No es un glosario.

## MARCO INSTITUCIONAL*

Describe la organización.

## MARCO LEGAL*

Relación de la normatividad asociada con la situación problemática objeto de investigación.

# METODOLOGÍA

Describe de manera concreta el cómo se va a desarrollar el trabajo para lograr cumplir cada uno de los objetivos.

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

# RESULTADOS ESPERADOS

Relaciona los productos o resultados que se espera entregar una vez finalizado el trabajo.

# BIBLIOGRAFÍA

[1] Prince, S. A., Badalamenti, C., & Georgiev, D. (2021). Experimental investigation of a variable geometry vertical axis wind turbine. Wind Engineering, 45(4), 904–920. https://doi.org/10.1177/0309524X20935134

[2] Ramirez Camacho, R. G., Suárez, W. D., Tiago Filho, G. L., Netto, D. C., Miranda, L. F., & Vasconcelos, G. (2022). Study of the Behavior of a Vertical Axis Eolic Turbine with Articulated Blades. Journal of Applied Fluid Mechanics, 15(2), 603–615. https://doi.org/10.47176/jafm.15.02.32959

[3] Zhao, Z., Li, Y., Zhang, B., Wang, C., Yan, Z., & Wang, Q. (2022). Design and Analysis of a Novel Adjustable SVAWT for Wind Energy Harvesting in New Energy Vehicle. World Electric Vehicle Journal, 13(12). https://doi.org/10.3390/wevj13120242

# FIRMA EVALUADOR PROPUESTA (CONCEPTO)

ACEPTADA ( ) NO ACEPTADA ( ) ACEPTADA CON AJUSTES( ) COMENTARIOS:

Notas aclaratorias:

- El asterisco (*) en los títulos o subtítulos denota que el elemento es “opcional”, esto quiere decir que si el título o subtitulo aplica debe incluirse, en caso contrario se omite.

- Para la elaboración de la propuesta de la opción de grado se toma como guía este documento. Su contenido debe coordinarse con el director/tutor, de acuerdo a los aspectos y actividades específicas que se van a desarrollar en la opción y debe traer su visto bueno.

- El estudiante debe adjuntar los documentos anexos que demuestren el cumplimiento de los requisitos para cada opción de grado. Consulte la Matriz de requisitos documentales por Opción de grado.